Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Конструирование корпусных деталей и

сборка цилиндрического редуктора

Методические указания к курсовому проектированию

Санкт-Петербург

2016

УДК 621.833.3

ББК 34.443

|  | Методические указания предназначены для студентов технических специальностей дневной, вечерней и заочной форм обучения при курсовом проектировании по дисциплинам «Детали машин» и «Детали машин и основы конструирования». В указаниях рассмотрены вопросы, связанные с конструированием корпуса цилиндрического редуктора, расчетом его элементов и выбором неподвижных деталей и узлов, устанавливаемых в корпусе и необходимых для правильной эксплуатации редуктора. Представлены этапы сборки цилиндрического редуктора. Материал проиллюстрирован числовыми примерами и содержит тесты для проверки знаний по рассмотренным темам. |
| --- | --- |

ИВАНОВА

Марина Александровна

ПОЛОВИНКИНА

Нина Борисовна

ЧЕРЕНКОВА

Светлана Валентиновна

СПбГМТУ,

2016

Редактор

Корректор

- ВВЕДЕНИЕ

Одной из стадий проектирования редуктора является конструирование корпуса и определение размеров отдельных его элементов; в этот этап также входит выбор типовых деталей и узлов, которые неподвижно устанавливаются в корпусе редуктора и необходимы при его эксплуатации [1, 2, 3, 5, 6].

От конструкции корпусных деталей зависит последовательность сборки редуктора, которую необходимо привести в пояснительной записке к проекту.

- 1. Особенности формы корпуса редуктора

В процессе курсового проектирования нужно выбрать типовую конструкцию корпуса редуктора.

На рис. 1, а и 2, а изображены цилиндрические редукторы с различной формой корпусных деталей: крышки 1 и нижней части корпуса (картера) 2 (рис. 1, б и 2, б).

а     б

Рис. 1.

а     б

Рис. 2

Корпус на рис. 1 имеет наружное расположение подшипниковых бобышек 3 и ребер 4 и 5. В корпусе на рис. 2 подшипниковые бобышки 3 и ребра 4 и 5 расположены внутри.

Каждая из конструкций имеет свои преимущества и недостатки. Корпус на рис. 2 отличается большей жесткостью. Он имеет более длинные стенки, следовательно, обладает большей металлоемкостью. Большие размеры литого корпуса способствуют снижению шума и вибраций при работе, то есть улучшают виброакустические свойства. В большем корпусе предоставляется возможность размещения большего объема масла.

Кроме того, на форму корпусных деталей редуктора влияет тип используемых крышек подшипниковых узлов, которые могут быть закладными как на рис. 1, а и 2, а (см. вариант I корпуса на рис. 1, б и 2, б) или привертными как на рис. 3 (см. вариант II корпуса на рис. 1, б и 2, б).

Различаются корпуса редукторов и по расположению плоскости разъема [2, 3, 6].

В дальнейшем рассмотрим в качестве типовой конструкции корпус, аналогичный рис. 1, б (вариант II), одноступенчатого цилиндрического редуктора с разъемом по плоскости, в которой расположены оси валов (см. рис. 3).

2. Элементы корпуса редуктора

Корпусные детали обеспечивают взаимное расположение деталей узла и воспринимают силы, действующие в редукторе. Корпусные детали получают методом литья или сварки. Материалом литых деталей чаще всего бывают чугуны (СЧ15 ГОСТ1412-85). При больших межосевых расстояниях могут быть использованы алюминиевые литые сплавы. Минимальная толщина стенки чугунного литого корпуса редуктора должна быть не меньше 6 мм.

|  | Рис. 3 |
| --- | --- |

Корпус (нижняя часть) и крышка (верхняя часть) являются основными корпусными деталями редуктора (см. рис. 1 - 3). Каждая часть корпуса редуктора (см. рис. 3) состоит из стенок, рёбер, бобышек, фланцев. В крышке корпуса предусмотрены проушины, смотровой люк; в нижней части корпуса расположены резьбовые отверстия под пробку (его используют для слива масла) и под маслоуказатель.

Во время сборки (в одно целое) основные корпусные детали соединяют по фланцам с помощью болтов: у бобышек подшипников (на рис. 3 и 4 – это болты с номинальным диаметром резьбы d2) и по периметру стыка (на рис. 3 и 5 – это болты с номинальным диаметром резьбы d3).

| Рис. 4 | Рис. 5 |
| --- | --- |

Опорная плоскость корпуса (рис. 6) или опорные полосы (см. рис. 3) служат для установки и крепления редуктора на сопряжённых конструкциях – раме, станине, фундаменте и пр.

На рис. 3 показаны две опорные полосы (снизу на корпусе редуктора) шириной q. Редуктор крепится к раме с помощью фундаментных болтов (на рис. 3 это болты с номинальным диаметром резьбы d1).

Рис. 6

При выборе размеров отдельных элементов корпуса необходимо учитывать следующее:

- чтобы поверхности под головкой болта и гайкой были перпендикулярны оси отверстия, их дополнительно обрабатывают, диаметры углубления под торец гайки или болта D2,1d, где d- номинальный диаметр резьбы (см. рис. 3, 4);

- высота бобышки на рис. 3, 4 должна быть достаточной для установки болтов с диаметром  стягивающих бобышку. Количество болтов на один подшипник определяется в результате эскизной компоновки редуктора (рис. 7).

Рис. 7

На рис. 7 показаны возможные варианты установки болтов: два болта на каждый подшипник (рис. 7, а), один болт между подшипниками (рис. 7, б), один болт между подшипниками со срезанными крышками (рис. 7, в);

- ширина фланцев  и (см. рис. 3) крышки и корпуса должна быть достаточной для размещения головок болтов (с диаметром ) и гаек;

- обрабатываемые поверхности корпуса должны выступать над необрабатываемыми на половину толщины стенки корпусной детали (на рис. 8 – 10 [3]).

Рис. 8

Рис. 9                                         Рис. 10

Такие поверхности называются платиками. Это плоскости под крышку смотрового люка (см. рис. 3 и 8) и под пробку сливного отверстия (см. рис. 3 и 9), торцевые плоскости бобышек (к которым крепятся подшипниковые крышки на рис. 3 и 10), выступающие за фланцы плоскости разъема на h0,5 .

3. Расчет элементов корпуса редуктора

Ориентировочные соотношения размеров основных элементов литых корпуса и крышки редуктора (см. рис. 3) приведены в табл. 1 [2, 5, 6]. Как правило, корпус редуктора конструируют так, чтобы внутренние поверхности его стенок совпадали с плоскостями торцовых (упорных) поверхностей внутренних колец подшипников. Поэтому внутренние размеры корпуса редуктора определяются размерами расположенных в нем зубчатых колёс и подшипников (см. размер В0 на рис. 3).

Таблица 1.

| Наименование |  | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
| Толщина стенки | крышки | δ1=2,440,1T2≥6 |
|  | корпуса | =1,116 |
| Рёбра корпуса и крышки | толщина | e=, e1=1 |
|  | высота | H5, H151 |
|  | литейный уклон |  |
| Диаметр болтов | стяжных коротких стяжных длинных | d3=0,6434T2≥6 d2=1,25d38 |
|  | фундаментных | d1=1,25d210 |
| Диаметр координирующих штифтов |  | dш(0,7…0,8)d3 |
| Минимальное расстояние между осью подшипника (большего) и осью стяжного болта |  |  |
| Минимальное расстояние между осью подшипника (меньшего) и осью стяжного болта |  |  |
| Расстояние между стяжными болтами |  | l3(10…12)d2 |
| Фланцы разъёма корпуса | толщина (для корпуса) толщина (для крышки) | S1,5d3 S11,3d3 |
|  | ширина большая | K33d1 |
|  | ширина меньшая | K13d3 |
| Фундаментные лапы | толщина | S21,5d1 |
|  | ширина | K2(3…4)d1 |
|  | ширина опорной полосы |  |
| Зазор между колесом и стенкой корпуса |  |  |
| Зазор между зубчатым колесом и дном |  |  |
| Расстояние до оси стяжного болта |  |  |
| Расстояние до оси фундаментного болта |  |  |

| Наименование | Размеры, мм |
| --- | --- |
| Диаметр углубления (зенковки): под торец гайки фундаментного болта диаметром d1; под торец гайки и стяжного болта диаметром d2; под торец гайки и стяжного болта диаметром d3 | D1 2,1d1 D2 2,1d2 D3 2,1d3 |
| Диаметр отверстия проушины Толщина проушины (крюка) (рис. 11 [3]) | d531 или 3 5 (2…3) 1, или (2…3) |
| Расстояние между необработанной и обработанной поверхностями литой детали | h0,5 |
| Минимальный радиус сопряжений (см. табл. 2) | r |
| Примечания: 1) момент на выходном валу редуктора в ; 2)– наружный диаметр большего подшипника, – меньшего подшипника. |  |

Рис. 11

Таблица 2

|  | (+1), мм | <15 | 16…25 | 26…39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r, мм | 1,5 | 2,5 | 4 |
|  | R, мм | r+ |  |  |

Пример расчета размеров корпуса редуктора

Требуется рассчитать размеры основных элементов корпуса и крышки одноступенчатого цилиндрического редуктора на рис. 3, используя зависимости из табл. 1. Момент на выходном валу редуктора =115 Нм, наружные диаметры подшипников 62 мм, 52 мм.

Решение

Используя данные табл. 1, рассчитаем размеры основных элементов корпуса и крышки одноступенчатого редуктора.

Результаты расчетов приведены в табл. 3 и на рис. 12.

Таблица 3.

| Наименование |  |  | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки |  | крышки | 1=6 |
|  |  | корпуса | =1,167>6 |
| Рёбра корпуса и крышки |  | толщина | e=7, e1=6 |
|  |  | высота | H=57=35, H1=56=30, |
|  |  | литейный уклон |  |
| Диаметр болтов |  | стяжных | , d3=6 d2=1,2568 |
|  |  | фундаментных | d1=1,258=10 |
| Диаметр штифтов |  |  | dш=0,8d3=0,865 |
| Расстояние между стяжными болтами |  |  | l2=0,562+840, l2=0,552+834 |
|  |  |  | l3=108=80 |
| Фланцы разъёма корпуса |  | толщина | S=1,56=9, S1=1,368 |
|  |  | ширина | K3=310=30 |
|  |  | ширина | K1=3620 |
| Фундаментные лапы |  | толщина | S2=1,510=15 |
|  |  | ширина | K2=310=30, q=30+7=37 |
| Зазоры | между колесом и корпусом |  | =0,675, принимаем 6 |
|  | между колесом и дном |  | 1=2,5718 |
| Расстояние: до оси болта до оси фундаментного болта |  |  |  |
| Диаметр углубления (зенковки) под торец гайки или болта |  |  | ,, |
| Диаметр отверстия проушины Толщина проушины (крюка) |  |  | d5=3620 5=2,56=15 |
| Минимальное расстояние между необработанной и обработанной поверхностями литой детали |  |  | h=0,573 |
| Радиус сопряжений |  |  | r2 |

|  | Рис. 12 |
| --- | --- |

4. Определение размеров типовых деталей и узлов,

закрепляемых в корпусе редуктора

Для завершения процесса конструирования корпусных деталей необходимо определить размеры типовых деталей и узлов [3, 5, 6]: крышки смотрового люка, пробки сливного отверстия, маслоуказателя; и спроектировать подшипниковые крышки.

Отверстие в крышке корпуса, которое служит для осмотра состояния рабочих поверхностей зубьев (для этого механизм останавливают) и заливки масла, закрывается крышкой (см. рис. 8). На рис. 13 показана конструкция крышки смотрового люка с отдушиной. При длительной работе из-за нагрева масла и воздуха повышается давление внутри редуктора. Чтобы избежать просачивания масла через уплотнения и стыки, внутреннюю полость редуктора сообщают с внешней средой путём установки отдушины (рис. 14 [3]). В табл. 4 [5] даны размеры крышки люка, которая крепится к корпусу редуктора с помощью винтового соединения.

Рис. 13.

Таблица 4

| Размеры люка в корпусе, мм |  | Размеры крышки люка, мм |  | Расстояния между осями крайних болтов, мм |  | Размеры болтов, мм | Коли- чество болтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | А1 | В1 | С | С1 |  |  |
| 70 | 55 | 110 | 80 | 90 | 70 |  | 4 |
| 100 | 75 | 150 | 100 | 125 | 90 |  | 4 |
| 150 | 100 | 200 | 150 | 175 | 125 |  | 4 |
| 200 | 150 | 260 | 210 | 230 | 180 |  | 6 |

Рис. 14

Если смотровая крышка выполнена из тонкого листа, отдушину приваривают к ней или закрепляют развальцовкой (см. рис. 14, а). В чугунных крышках отдушины закрепляют на резьбе (см. рис. 14, б, в). Под крышку смотрового люка ставят уплотняющую прокладку, например из фибры (см. рис. 8, 13).

При работе передачи масло загрязняется, поэтому его периодически меняют. Для слива масла в корпусе редуктора предусматривают отверстие (см. рис. 3), закрываемое пробкой (рис. 15, табл. 5 [5]).

Рис. 15

Под пробку сливного отверстия ставят уплотняющую прокладку, например, из паронита. Дно корпуса делают с уклоном 1о…1,5о в сторону сливного отверстия, предусматривая местное углубление перед самым отверстием (см. рис. 3).

Таблица 5

| Размеры резьбы, мм | D, мм | L, мм | l, мм | a, мм | S, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M121,25 | 20 | 22 | 12 | 3 | 17 |
| M161,5 | 25 | 24 | 13 |  | 19 |
| M201,5 | 30 | 25 |  | 4 | 22 |
| M241,5 | 34 | 28 |  |  | 27 |

Для наблюдения за уровнем масла можно использовать жезловый маслоуказатель, изображённый на рис. 16. На рис. 17 дан фрагмент чертежа жезлового маслоуказателя [5]: размеры L и L1 выбираются конструктивно. Взаимное расположение прилива с отверстием для маслоуказателя и фланцев корпуса должно обеспечивать беспрепятственный ввод маслоуказателя в отверстие (см. рис. 3).

Рис. 16

Рис. 17

Рекомендации по определению размеров привертной крышки (см. рис. 3, 18) в зависимости от наружного диаметра подшипника D1п: габаритного диаметра D3, конструктивного диаметра D2 толщин фланца и средней части h1 и h0, толщины цилиндрической поверхности 2, числа болтов z и диаметра болтов d4 крепления крышки, - даны в табл. 6 [5, 6].

На цилиндрической поверхности крышки перед торцом фланца предусмотрена канавка шириной b, далее идет поясок с центрирующей цилиндрической поверхностью длиной l, (см. рис. 18 и табл. 6). Размеры K3, h, , D1п  на рис. 18 из табл. 1.

Рис. 18

Таблица 6

| D1п | d4 | D2 | D3 | h0 | h1 | z | 2 | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 30 до 40 | М6 | D1п + +2,5d4 | D2 +2,0d4 | 4 | 5 | 4 | h0 | 1,5 b, b=3 |
| От 40 до 62 |  |  |  | 5 | 6 | 4 |  |  |
| От 62 до 95 | М8 |  |  | 6 | 8 | 4 |  |  |
| От 95 до 145 | М10 |  |  | 7 | 10 | 6 |  |  |
| От 145 до 220 | М12 |  |  | 8 | 12 | 6 |  |  |
| Примечание: размеры в мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подбирая металлические прокладки требуемой толщины (см. рис. 18), можно отрегулировать осевое положение подшипника.

Для предотвращения вытекания смазки из корпуса редуктора по консолям валов и защиты подшипников от загрязнения извне используют различные виды уплотнений. На рис 18 в качестве уплотнения изображена стандартная манжета (рис. 19), которую подбирают по диаметру вала. Размеры манжеты в зависимости от диаметра вала d см. в [4].

Рис. 19

Пример расчета размеров привертной крышки подшипника

Сконструировать привертную крышку подшипника (см. рис. 3 и 18), используя зависимости из табл. 6, если наружный диаметр подшипника

Решение

Используя данные табл. 6, рассчитаем размеры элементов привертной крышки. Результаты расчетов поместим в табл. 7 и на рис. 20.

Таблица 7

| ,мм | ,мм | ,мм | ,мм | ,мм | ,мм |  | ,мм | ,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 8 | 82 | 98 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 |

Рис. 20

5. СБОРКА ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕДУКТОРА

Рассмотрим порядок сборки цилиндрического одноступенчатого редуктора, состоящего из зубчатой передачи, смонтированной на валах с подшипниками качения в литом чугунном корпусе. Корпус редуктора состоит из картера (рис. 21) и крышки (рис. 22), скрепленных болтами. Разъем корпуса – горизонтальный, проходит по осям валов. Для образования соединения плоскость разъема оформляется фланцами и бобышками.

Рис. 21

Рис. 22

Расточку отверстий под подшипники в корпусе редуктора производят в сборе. Перед расточкой по диагонали фланца устанавливают два цилиндрических или конических координирующих штифта (см. рис. 3, сечение Б – Б) на возможно большем расстоянии друг от друга. Диаметр штифта назначают на (20…30)% меньшим диаметра стяжного болта. Штифты устанавливают для совместной обработки корпуса и крышки (отверстий под подшипники, торцев бобышек, отверстий под стяжные болты) и при окончательной сборке редуктора.

Для облегчения разъединения крышки с корпусом редуктора во фланце крышки предусмотрены два отверстия для отжимных болтов (см. рис. 3, сечение В – В).

В верхней части крышки корпуса расположено смотровое отверстие (люк), предназначенное для контроля сборки и осмотра редуктора при эксплуатации, а также для заливки масла из расчета (0,2…0,3)литра масла на 1 кВт передаваемой мощности при средних рабочих скоростях и нагрузках.

В редукторе используется картерная смазка, при которой корпус редуктора является резервуаром для масла. Глубина погружения колеса в масло должна быть не менее 10 мм и не более 0,25 диаметра колеса.

Для слива загрязненного продуктами износа масла в корпусе редуктора предусмотрено сливное отверстие, закрываемое пробкой. Под пробку устанавливают уплотняющую прокладку из паронита. Для наблюдения за уровнем масла используется жезловый маслоуказатель. Для подъема и транспортировки редуктора предусмотрены проушины в крышке корпуса.

Перед сборкой внутреннюю полость корпуса редуктора тщательно очищают и покрывают маслостойкой краской; наружные поверхности редуктора красят серой нитроэмалью.

Сборку производят в соответствии с чертежом общего вида редуктора, начиная с узлов валов. Порядок сборки редуктора показан на рис. 23 – 35.

1. На быстроходный вал-шестерню насаживают шариковые подшипники, предварительно нагретые в масле до t = 80…100C (рис. 23).

Рис. 23

2. В тихоходный вал закладывают призматическую шпонку со скругленными торцами (рис. 24).

Рис.24

3. Напрессовывают зубчатое колесо до упора в буртик вала (рис. 25).

Рис. 25

4. Надевают распорную втулку (рис. 26) и устанавливают шариковые подшипники, предварительно нагретые в масле (рис. 27).

Рис. 26                                            Рис. 27

5. Собранные валы укладывают в основание корпуса редуктора (рис. 28).

Рис. 28

6. Надевают крышку корпуса, предварительно шлифуя и покрывая герметиком поверхности стыка крышки и корпуса. Для центровки крышку устанавливают на корпус с помощью двух цилиндрических штифтов (ГОСТ 3128-79); затягивают болты, крепящие крышку к корпусу (рис. 29). Для облегчения разъединения крышки и корпуса при разборке редуктора, рекомендуют применять отжимные болты (см. рис. 3, 34, 35).

Рис. 29

| Рис. 30 | 7. В подшипниковых сквозных крышках (рис. 30) устанавливают резиновые манжеты. Затем устанавливают все крышки подшипников с комплектом регулировочных прокладок; регулируют тепловой зазор. Проворачиванием валов проверяют отсутствие заклинивания подшипников (валы должны проворачиваться от руки) и закрепляют крышки болтами (рис. 31). |
| --- | --- |

Рис. 31

8. На концы ведущего и ведомого валов редуктора в шпоночные канавки закладывают призматические шпонки  для закрепления деталей, например, полумуфты и звездочки цепной передачи (рис.32).

Рис. 32

9. Ввертывают пробку маслосливного отверстия с прокладкой и жезловый маслоуказатель (рис. 33).

Рис. 33

9. Заливают в корпус масло и закрывают смотровое отверстие крышкой с пробкой-отдушиной и прокладкой; закрепляют крышку болтами (рис. 34, 35).

Рис. 34

Рис. 35

10. Собранный редуктор обкатывают и испытывают на стенде по программе, устанавливаемой техническими условиями.

11. Производят консервацию и упаковку редуктора.

Примечание.

При оформлении пояснительной записки к курсовому проекту (курсовой работе) [4] необходимо привести обозначения призматических шпонок в соответствии с ГОСТом (размеры сечения и длину шпонок). Например, для призматической шпонки шириной b = 14 мм, высотой h = 9 мм и длиной l = 40 мм: «Шпонка 14х9х40 ГОСТ 23360-78».

6. Тест по теме «Корпус редуктора, корпусные детали, уплотнения»

1. Минимальная толщина литого чугунного корпуса редуктора:

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6мм | <6мм |  | >10мм |  | 5мм |

2. Для литого корпуса редуктора целесообразно использовать

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| цветные металлы | серый чугун | сталь | пластмассу |

3. Для цилиндрического зубчатого редуктора, работающего на средних скоростях и нагрузках, достаточно количества масла из расчета на 1 кВт передаваемой мощности

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2... 3 литра | 0,5 литра | 1 литр | 0,2...0,3 литра |

4. Деталь редуктора, на которой установлены подшипники, зубчатые колеса, это

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ось | вал | винт | штифт |

5. Отверстие для слива масла в корпусе редуктора закрывается

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пробкой | привертной крышкой |  | люком |  | маслоуказателем |

6.* Верхний люк в крышке редуктора служит для

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| слива масла | заливки масла в редуктор | осмотра зацеплений | установки подшипников |

7.* Манжеты в подшипниковых узлах используют для...

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| предотвращения вытекания смазки | защиты подшипников от загрязнения извне | снижения стоимости конструкции | защиты валов от изнашивания |

8.* Отдушины, установленные в крышке смотрового люка, используют

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| для уменьшения давления внутри корпуса | для предотвращения вытекания смазки |  | для контроля уровня масла |  | для слива масла из корпуса |

9. Манжетное уплотнение (стандартная манжета) подбирают ...

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| по вращающему моменту | по осевой силе в опоре | по диаметру вала | по радиальной силе в опоре |

10. Для облегчения разъединения крышки и корпуса редуктора при разборке применяют

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| отжимные болты | координирующие штифты | отдушину | маслоуказатель |

11. Основные критерии работоспособности корпусных деталей:

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплостойкость, упругость | прочность, жесткость |  | твердость, износостойкость |  | виброустойчивость, пластичность |

12. Для быстроходного вала редуктора кроме основных критериев работоспособности имеет значение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| виброустойчивость | коррозийная стойкость | теплостойкость | износостойкость |

13. Изображенная на рисунке деталь

с осевым и радиальными отверстиями – это

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пробка сливного отверстия | маслоуказатель |  | крышка подшипника |  | отдушина |

14. Для придания конструкции большей жесткости и прочности литые корпусные детали (корпус, крышка корпуса)

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| делают тоньше | красят | снабжают ребрами |  | термообрабатывают |

15. Во избежание подтекания масла под фланец пробки сливного отверстия следует установить

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| пружинную шайбу | резиновую манжету | уплотняющую прокладку | отдушину |

16.* Устройства, предназначенные для подъема и транспортировки редуктора, называются

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отдушины | маслоуказатели | крюки |  | проушины |

17. Осевое положение подшипника, который установлен в корпусе редуктора, можно отрегулировать с помощью

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пружинной шайбы | металлических прокладок | резиновой манжеты |  | проушины |

18. В редукторе без расчета по критериям прочности устанавливают

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| валы | зубчатые колеса | манжеты |  | шпонки |

19. Корпус, изображенного на рисунке

редуктора, изготовлен

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| клепкой | сваркой | литьем |  | штамповкой |

ЛИТЕРАТУРА

- Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя. Т. 1-3.– М.: Машиностроение, 2001. Т1 – 920 с. Т2 – 912 с. Т3 – 864 с.

- Атлас конструкций узлов и деталей машин / под ред. О.А. Ряховского.– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 380 с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для техн. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 2009. – 447 с.

- Иванова М.А. Детали машин и основы конструирования. Правила оформления курсовых проектов и расчётно-графических работ: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГМТУ, 2014. 90 с.

- Кривенко И.С. Проектирование цилиндрического одноступенчатого редуктора: Метод. указания. СПб: Изд. Центр СПбГМТУ, 2004. – 82 с.

- Курмаз Л.В., Курмаз О.Л. Конструирование узлов и деталей машин: Справочное учебно-методическое пособие. – М.: Высш. школа, 2007. – 455 с.

Оглавление

Введение

1. Особенности формы корпуса редуктора

2. Элементы корпуса редуктора

3. Расчет элементов корпуса редуктора

- 4. Определение размеров типовых деталей и узлов,

- закрепляемых в корпусе редуктора

- 5. Сборка одноступенчатого цилиндрического редуктора.

6. Тест по теме «Корпус редуктора, корпусные детали,

уплотнения»

Литература

Бобышка – прилив на литой детали в месте размещения других деталей.

Ребро – продольный выступ на корпусе, увеличивающий жесткость корпуса и улучшающий теплопередачу.

Фланец (см. рис. 3) – соединительная часть деталей с отверстиями под болты, имеющая форму плоскости (диска).

Проушина – элемент на корпусе, предназначенный для подъёма и транспортировки редуктора.

Смотровой люк (окно) – отверстие для осмотра зацеплений и заливки масла.

Фибра – твердый, гибкий и эластичный материал (например, целлюлоза с пропиткой).

См. Примечание в конце главы 5.

1  См. Примечание в конце раздела.

В тесте звездочкой (*) отмечены вопросы, которые имеют более одного правильного ответа.