Расчет группового болтового соединения

опоры узла крепления троса

1. Материал болтов и соединяемых деталей, размеры поля 
болтов.

Принимаем для крепления конструкции 8 болтов М30, материал болтов и гаек - специальный сплав. Болты поставлены в отверстия с зазором. Предел текучести материала болтов sт = 600 МПа. Материал соединяемых деталей - специальный сплав (детали 1 и 2, рис. 1) и алюминий (деталь 3). Модуль упругости специального сплава Ет = 1,1·105 МПа (задан); модуль упругости алюминия Еал = 0,7·105 МПа (по справочным данным). Коэффициент трения пары специальный сплав - специальный сплав (со смазкой) f = 0,2 (задан).

Поле болтов показано на рис. 1, поверхность стыка представляет собой прямоугольник с размерами а = 390 мм, b = 310 мм. Расстояния между центрами болтов: 
l1 = 270 мм, l2 = 230 мм, шаг болтов (расстояние между соседними болтами вдоль оси Y) hб = 90 мм. Толщина соединяемых деталей: d1 = 30 мм; d2 = 30 мм, d3 = 30 мм. Эскиз болтового соединения показан на рис.2.

Применяя принцип наименьшего сопротивления, можно полагать, что поворот плоскости стыка будет происходить вокруг оси симметрии стыка Х, так как относительно этой оси возникает наименьший момент сопротивления повороту (меньше момент инерции площади стыка). Это условие соблюдается только при достаточно большой затяжке болтов, обеспечивающей нераскрытие стыка.

Рис.1

Рис.2

2. Внешняя действующая нагрузка.

Внешнее усилие (усилие натяжения троса или цепи) F = 125000 Н  (указано в задании на расчет) приложено под углом a = 35° (угол указан в задании на расчет) к плоскости стыка, рис. 1. Это усилие может быть заменено действием:

- отрывающего момента (действующего в плоскости, перпендикулярной стыку)

Mx = F · h = 125000 · 29 = 3625·103 Н·мм = 3625 Н·м;

(h = 29 мм - расстояние от линии действия усилия F до стыка, рис. 1).

- силы F1, действующей в плоскости стыка, приложенной в центре тяжести С поля болтов и равной

F1  = F · cosa  = 125000 · cos35°  = 102394 Н;

- силы F2, приложенной в центре тяжести С поля болтов, перпендикулярной  стыку и равной

F2  = F · sina  = 125000 · sin35°  = 71697  Н.

3. Расчет коэффициента внешней нагрузки.

Коэффициент внешней нагрузки равен [ 1 ]:

c=λλ+λ,	(1)
где lб  , lд - податливости болта и детали соответственно.

Податливость детали при соединении нескольких деталей с различными модулями упругости равна  приведенной податливости детали, определяемой по зависимости [ 1 ]:

λ=λð=l1A1⋅1+l2A2⋅2+l3A3⋅3,	(2)
где     lд1, lд2, lд3 - длины деталей, равные толщинам соединяемых деталей, т.е.

lд1 = d1  = 30 мм, lд2 = d2  = 30 мм, lд3 = d3  = 30 мм;

Ед1, Ед2, Ед3, - модули упругости материалов соединяемых деталей Ед1 = Ед2 = = 1,1·105 МПа,  Ед3 = 0,7·105 МПа;

Aд1 = Aд2 = Aд3 - расчетные площади  соединяемых деталей, равные

A1=A2=A3=p4⋅D2−d2=3,144⋅602−202=21212,
здесь d = 30 мм - наружный диаметр резьбы; DД  - условный диаметр детали, равный  [ 1 ]   DД   » 2 · d  = 2 · 30 = 60 мм.

Подставляя в формулу (2) полученные значения величин, получим

λ=302121⋅1,1⋅105+302121⋅1,1⋅105+302121⋅0,7⋅105=0,046⋅10−5í.

Податливость болта равна  [ 1 ]:

λ=lF⋅,	(3)
где     lб - расчетная длина болта, равная

lб = lд1 + lд2 + lд3 + 0,5 · Нг = 30 + 30 + 30 + 0,5 · 24 = 102  мм;

Еб - модуль упругости материала болта, Еб = 1,1·105 МПа;

Aб - площадь поперечного сечения болта, равная

A=p⋅d24=3,14⋅3024=7072.

Подставляя в формулу (3) численные значения величин, получим

λ=102707⋅1,1⋅105=0,13⋅10−5í.

Определяем коэффициент внешней нагрузки по формуле (1):

c=0,046⋅10−5(0,13+0,046)⋅10−5=0,26.

4. Определение усилия затяжки болтов из условия нераскрытия стыка.

Условие нераскрытия стыка определяется неравенством [ 2 ] :

smin   > [smin ]  ,	(4)
где       smin - действующее минимальное напряжение в стыке,

[smin ] - допускаемое минимальное напряжение в стыке, обеспечивающее нераскрытие стыка, принимаем по рекомендациям [ 2 ]  [smin ] = 1 МПа.

Минимальное напряжение в стыке определяется по зависимости [ 2 ]:

smin=s−sF2−sÌx=zQA−F2A−ÌxWx.	(5)

Здесь:

sз - напряжения сжатия от усилия затяжки болтов до приложения внешней нагрузки; ,sF2 - напряжения от усилия F2; sMx  - напряжения от момента Mx; zб - число болтов, zб = 8; Qз - усилие затяжки болтов; Aст - площадь стыка; Wx - момент сопротивления площади стыка относительно оси X.

Определим значения  Aст  и  Wx.

Площадь стыка равна

Aст = (a · b) - 8 · Ao  = (390 · 310) - 8 · 804 = 114468 мм2 ,

где Ao  - площадь отверстия под болт (с учетом фаски) диаметром do = d + 2 = 30 + 2 = 32 мм,  равная Ao = p · do / 4 = 3,14 · 322 / 4 = 804 мм2.

Момент сопротивления площади стыка относительно оси Х (без учета отверстий под болты, так как в данном случае погрешность будет малой) равен

Wx = b · a2 / 6.	(6)

Wx = 310 · 3902 / 6 = 7858,5 ·103  мм 3 .

Преобразуя выражение (5), определяем усилие затяжки болтов, обеспечивающее нераскрытие стыка

Q=Az⋅smin+F2A+MxWx=1144688⋅1+71697114468+3625⋅1037858,5⋅103=29866í.

5. Определение усилия затяжки болтов из условия несдвигаемости соединяемых деталей.

При установке болтов в отверстия с зазором они должны быть затянуты так, чтобы сила трения на стыке была достаточной для восприятия внешней нагрузки.

Условие несдвигаемости соединяемых деталей запишется как [ 2 ]

Fтр  ³  F1 , 	(7)
где Fтр - сила трения в стыке; F1 - действующее в плоскости стыка усилие, 
F1 = 102394 Н.

Сила трения в стыке

Fтр = f  · (Qз · zб - F2 ) ,	(8)
где Qз - усилие затяжки болтов; zб - число болтов, zб = 8; f - коэффициент трения, принимаем f = 0,2, F2 - отрывающее усилие, F2  = 71697 Н.

Вводя коэффициент надежности b = 1,5, учитывающий нестабильность коэффициента трения [ 2 ], определяем требуемое по условию несдвигаемости деталей усилие затяжки болтов

Q=β⋅F1+F2⋅fz⋅f=1,5⋅102394+71697⋅0,28⋅0,2=104957í.

6. Определение начальной затяжки болтов.

Так как усилие затяжки болтов, определенное по условию несдвигаемости деталей Qз = 104957 Н более, чем в 3 раза превышает Qз = 29866 Н, рассчитанного по условию нераскрытия стыка, то для определения усилия начальной затяжки болтов принимаем усилие остаточной затяжки (после приложения рабочей нагрузки) равным 
Q’з = Qз = 104957 Н, которое гарантирует и нераскрытие стыка.

Усилие начальной затяжки определяется по зависимости [ 1 ]

Qз = Q’з +   Qраб · (1 - c),	(9)
где Q’з - усилие остаточной затяжки, Q’з = 104957 Н; c - коэффициент внешней нагрузки, c = 0,26; Qраб - рабочая нагрузка на наиболее нагруженный болт, равная

Qð=F2z+Mx⋅ymaxi=1nyi2 .	(10)

Здесь F2 - отрывающее усилие, F2  = 71697 Н; zб - число болтов, zб = 8; Mx - отрывающий момент, Mx = 3625 Н·м;  ymax - расстояние от центра тяжести болтового поля С до наиболее нагруженного болта,  ymax = l1/2 = 270 / 2 = 135 мм; yi - расстояние от центра тяжести болтового поля С до i-го болта;  n = zб = 8;

i=1nyi2=4⋅ymax2+4⋅ymax−h2

(hб = 90 мм - шаг болтов).

Тогда

Qð=716978+3625⋅103⋅1354⋅1352+4⋅(135−90)2=15004í.

Усилие начальной затяжки равно

Qз = 104957 + 15004 · (1 - 0,26) = 116060 Н.

7. Определение момента затяжки.

Момент, прикладываемый с помощью ключа к гайке при сборке соединения Ткл, частично передается на болт, а частично гасится трением на торце гайки и определяется по зависимости

Ткл = Тр + Ттр,	(11)
где Тр - момент в резьбе, Ттр - момент трения на торце гайки.

Момент в резьбе равен [ 1 ]

Tp=Q⋅d22⋅tgj+ρ',	(12)
где Qз - усилие затяжки, Qз = 116060 Н;  d2 - средний диаметр резьбы, d2 = 27,727 мм 
[ 3 ];  j - угол подъема винтовой линии на среднем цилиндре; r¢ - приведенный угол трения.

Угол подъема винтовой линии определяется по зависимости

j=arctgpp⋅d2,	(13)
где р - шаг резьбы, для М30 р = 3,5 мм [ 3 ].

Приведенный угол трения равен

ρ'=arctgfcosα2,	(14)
где f - коэффициент трения, равный f = 0,2 (задан); a - угол профиля резьбы, для метрической резьбы a = 60°.

Подставляя значения параметров в (13), (14) и (12), определяем момент в резьбе

j=arctg3,5p⋅27,727=2,3o,

ρ'=arctg0,2cos30o=13o,

Tp=116060⋅27,7272⋅tg2,3+13=440172í⋅»440í⋅.

Опорная торцовая поверхность гайки представляет собой кольцевую пяту с наружным диаметром Dкл, равным зеву гаечного ключа S, и внутренним диаметром приблизительно равным d2.

Полагая удельные давления на опорной поверхности гайки распределенными равномерно, момент трения на торце гайки определяется по зависимости [ 1 ]

Tð=13⋅f⋅Q⋅D3−d23D2−d22 .	(15)

Принимая для болта М30  Dкл = S = 46 мм [ 3 ], определяем Ттр:

Tð=13⋅0,2⋅116060⋅463−27,7273462−27,7272=436386í⋅»436í⋅.

Момент затяжки, равный моменту на ключе по зависимости (11) равен

Тз = Ткл = 440 + 436 = 876 Н·м.

Это значение момента затяжки соответствует сборке соединения без приложения рабочей нагрузки, т.е. нормальной затяжке.

8. Проверка прочности болтов.

Расчетная нагрузка на болт определяется по зависимости [ 1 ]

Qрасч = Qз + c · Qраб ,	(16)
где c - коэффициент внешней нагрузки; Qраб - рабочая нагрузка на наиболее нагруженный болт; Qз - усилие начальной затяжки.

Подставляя значения параметров, определяем расчетную нагрузку на болт

Qрасч = 116060 + 0,26 · 15004 = 119961 Н.

Условие прочности болта  [ 1 ] для случая подтяжки соединения под рабочей нагрузкой (наиболее опасный случай - необходима подтяжка болтов при натянутом тросе):

sý=sð2+3⋅t2≤s ,               	(17)

где sэк - действующие эквивалентные напряжения в опасном сечении болта; sр - напряжения растяжения; t - напряжения кручения; [ s ] - допускаемые напряжение.

Напряжения растяжения определяются по зависимости [ 1 ]

sp=4⋅Qp⋅d12,	(18)

Напряжения кручения равны [ 1 ]

t=16⋅Tpp⋅d13.	(19)

В формулах (18) и (19):

Qб = Qрасч = 119961 Н - расчетная нагрузка на болт;

d1 - внутренний диаметр резьбы, для болта М30  d1 = 26,211 мм [ 3 ] ;

Тр - момент в резьбе, определяемый по зависимости (12) по Qрасч (т.к. происходит подтягивание соединения при натянутом тросе), равный

Tp=119961⋅27,7272⋅tg2,3+13=454967í⋅»455í⋅.

Подставляя в (18) и (19) численные значения параметров, получим

sp=4⋅1199613,14⋅26,2112=222,3Ìï;

t=16⋅454967p⋅26,2113=115Ìï.

Эквивалентные напряжения определяем по зависимости (17)

sý=222,32+3⋅1152=298,5Ìï.

Допускаемые напряжения для принятых материалов и условий работы конструкции составляют

[ s ] = (0,5 ... 0,7) · sт  = (0,5 ... 0,7) · 600 = 300 ... 420 МПа.

(Предел текучести специального сплава sт = 600 МПа).

Таким образом, прочность болтов обеспечена, т.к. действующие напряжения в опасном сечении болта меньше допускаемых (допускаемые напряжения для специального сплава оговорены в задании на расчет)

sэк = 298,5 МПа   <  [ s ] = 300 ...  420 МПа.

Момент затяжки после приложения нагрузки, определяемый по зависимости (11), равен

Тз = Ткл = Тр + Ттр = 455 + 436 = 891 Н·м.

9. Выводы и рекомендации

По данным [4] допускаемая постоянная нагрузка на болт М30 из стали 35 при контролируемой затяжке составляет 150000 Н, момент затяжки 520 Н·м. Следовательно, полученные при расчете результаты сопоставимы со справочными данными.

Список использованных источников

1. Дмитриев В.А. Детали машин. Л.: Судостроение, 1970.

2. Иванов М.Н. Детали машин. М.: Высшая школа, 1976.

3. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т. 1. М.: Машиностроение, 1980.

4. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т. 2. М.: Машиностроение, 1980.