Расчет геометрических характеристик сложных сечений

1.  Определение положения центра тяжести сечения

При определении геометрических характеристик сложных сечений необходимо выбрать произвольную систему координатных осей Xo и Yo; расчленить сечение на ряд простых фигур; определить площади Ai и положения центров тяжести каждой фигуры, координаты центров тяжести xi, yi каждой фигуры относительно осей Xo и Yo.

После этого можно определить положение нейтральных осей X, Y, проходящих через центр тяжести сечения  C, т.е. координаты  yC и xc - расстояния от произвольных осей Xo и Yo до осей X и Y :

yc=i=1nAi⋅yii=1nAi;xc=i=1nAi⋅xii=1nAi. 					(1)

где  Ai  -  площадь каждой элементарной фигуры сечения,  yi , xi -  координаты центров тяжести  каждой фигуры относительно осей  Xo  и Yo.

2.  Определение моментов инерции сечения

Осевые моменты инерции сложного сечения относительно осей  X и Y определяются как сумма моментов инерции отдельных его частей

Jx   =  Jxi ,	     Jy   =  Jyi   , 					(2)

где Jxi  и Jyi -  осевые моменты инерции каждой элементарной фигуры сечения.

Моменты инерции каждой фигуры сложного сечения относительно нейтральных осей  X и Y определяются как сумма моментов инерции относительно собственных осей, проходящих через центр тяжести этой фигуры,  и переносных моментов инерции, равных произведению площади фигуры на квадрат расстояния между собственными центральными осями и осями  X и Y:

Jxi=Jx.i+ai2⋅Ai;Jyi=Jy.i+ci2⋅Ai.			(3)

Здесь ai и ci - расстояния между собственными центральными осями и нейтральными осями X, Y.

При расчетах на кручение используется понятие полярного момента инерции.

Полярный момент инерции сечения равен сумме осевых моментов инерции:

Jp = Jx + Jy.									(4)

2.  Определение моментов сопротивления сечения

Осевые моменты сопротивления поперечного сечения  Wx и Wy равны

Wx  =  Jx  /  ymax ,               Wy  =  Jy  /  xmax ,				(5)

где   ymax , xmax -  расстояния от нейтральных осей  X и Y до наиболее удаленной точки сечения.

При расчетах на кручение используется понятие полярного момента сопротивления.

Полярный момент сопротивления сечения  Wp равен

Wp  =  Jp  / rmax ,								(6)

где rmax -  расстояние от центра тяжести сечения до наиболее удаленной точки 
сечения.

2.  Определение моментов инерции и сопротивления простейших сечений относительно осей, проходящих через центр тяжести сечения

2.1. Определения

Осевым (или экваториальным) моментом инерции сечения относительно некоторой оси называется взятая по всей его площади A сумма произведений элементарных площадок dA на квадраты их расстояний от этой оси.

Полярным моментом инерции сечения относительно некоторой точки (полюса) называется взятая по всей его площади A сумма произведений элементарных площадок dA на квадраты их расстояний от этой точки (численно равен сумме осевых моментов инерции).

Осевым моментом сопротивления называется отношение осевого момента инерции к расстоянию до наиболее удаленных от нейтральной оси волокон симметричного сечения (нейтральная ось совпадает с осью симметрии).

Для несимметричных сечений обычно не пользуются понятием момента сопротивления, хотя формально можно применять зависимости (5).

Полярным моментом сопротивления сечения называется отношение полярного момента инерции к расстоянию от центра тяжести сечения до наиболее удаленной его точки.

2.2. Сечения прямоугольной и круглой формы

Прямоугольник шириной b и высотой h (ось X параллельна b):

Jx = b·h3/12 ,   Jy = h·b3/12  ,  Jp = Jx + Jy .				(7)

Wx = b·h2/6 ,   Wy = h·b2/6  ,   Wp  =  Jp  / rmax .			(8)

Круг диаметром d :

Jx = Jy =  p·d4/64,                    Jp = p·d4/32.				(9)

Wx = Wy =  p·d3/32,               Wp = p·d3/16.				(10)

3. Пример.

Определить геометрические характеристики сложного несимметричного сечения, показанного на рисунке.

Разобьем сечение на три прямоугольника 1, 2  и 3  с размерами:

b1  = 100 мм,     h1  =   10 мм,  площадь  A1  =  b1 ·  h1  =  1000 мм2.

b2  =   10 мм,     h2  = 100 мм,  площадь  A2  =  b2  · h2  =  1000 мм2.

b3  =   50 мм,     h3  =   10 мм,  площадь  A3  =  b3  · h3  =    500 мм2.

Площадь всего сечения

A  =  A1  +  A2  +  A3   =  2500 мм2 .

Координаты центров тяжести фигур 1, 2, 3 относительно осей Xo и Yo:

y1  =  115 мм,  y2  =  60 мм,  y3  =    5 мм,

x1  =    50 мм,  x2  =    5 мм,   x3  =  25 мм.

Координаты центра тяжести сечения С yc и xc определяются по формуле (1):

yc  =  (A1 · y1 + A2 · y2 + A3 · y3)  /  (A1 + A2 + A3)  =  71 мм.

xc  =  (A1 · x1 + A2 · x2 + A3 · x3)  /  (A1 + A2 + A3)  =  27 мм.

Расстояния от нейтральной оси  X  до центров тяжести фигур 1, 2, 3 равны

a1  =  y1  -  yc  =  115 - 71 = 44 мм,

a2  =  yc  -  y2  =    71 - 60 = 11 мм,

a3  =  yc  -  y3  =    71 -   5 = 66 мм.

Расстояния от нейтральной оси  Y  до центров тяжести фигур 1, 2, 3:

c1  =  x1  -  xc  =     50 - 27  = 23 мм,

c2  =  xc  -  x2  =     27 -   5  = 22 мм,

c3  =  xc  -  x3  =     27 - 25  =   2 мм.

Моменты инерции каждой фигуры  1, 2, 3 относительно осей  X и Y определяются по зависимостям  (3) с учетом (7) :

Jx1=b1⋅h1312+A1⋅a12=100⋅10312+1000⋅442=194,4⋅1044 ;

Jx2=b2⋅h2312+A2⋅a22=10⋅100312+1000⋅112=95,4⋅1044 ;

Jx3=b3⋅h3312+A3⋅a32=50⋅10312+500⋅662=218,2⋅1044 ;

Jy1=h1⋅b1312+A1⋅c12=10⋅100312+1000⋅232=136,2⋅1044 ;

Jy2=h2⋅b2312+A2⋅c22=100⋅10312+1000⋅222=49,2⋅1044 ;

Jy3=h3⋅b3312+A3⋅c32=10⋅50312+500⋅22=10,6⋅1044 .

Осевые моменты инерции сечения относительно осей  X и Y определяются по зависимостям  (2):

Jx = Jx1 + Jx2 + Jx3 = (194,4 + 95,4 + 218,2)·104 = 508·104 мм4 ;

Jy = Jy1 + Jy2 + Jy3 = (136,2 + 49,2 +  10,6) ·104 = 196·104 мм4 .

Полярный момент инерции сечения определяется по зависимости (4):

Jp = Jx + Jy = 508·104 + 196·104 = 704·104 мм4 .

Осевые моменты сопротивления  сечения  Wx и Wy определяются по зависимостям (5):

Wx  =  Jx  /  ymax = Jx  / yС = 508·104 / 71 = 71,55·103 мм3;

Wy  =  Jy  /  xmax  =	196·104 / 73 = 25,85·103 мм3

(где xmax = b1 - xc = 100 - 27 = 73 мм).

Полярный момент сопротивления сечения Wp определяется по зависимости (6)

Wp  =  Jp  / rmax = 704·104 / 87,9 = 80,1·103 мм3						(где rmax = xmax2+(120−yc)2=732+(120−71)2=87,9 мм).