Условное обозначение трапецеидальной резьбы

1) В условное обозначение трапецеидальной однозаходной резьбы (ГОСТ 24738-81) должно входить: буквы Tr, номинальный диаметр резьбы, числовое значение шага и буквы LH для левой резьбы.

Пример условного обозначения резьбы номинальным диаметром 40 мм и шагом 6 мм:

Tr 40X6 .

То же, левой резьбы:

Tr 40X6LH .

2) Обозначение поля допуска трапецеидальной резьбы состоит из обозначения поля допуска среднего диаметра, т.е. цифры, обозначающей степень точности, и буквы, обозначающей основное отклонение (ГОСТ 9562-81).

Например: 7e, 7H.

В условном обозначении резьбы обозначение поля допуска должно следовать за обозначением размера резьбы.

Например:

Tr 40X6-7e ;

Tr 40X6-7H ;

Tr 40X6LH-7e .

3) Посадка в резьбовом соединении обозначается дробью, в числителе которой указывают обозначение поля допуска внутренней резьбы, а в знаменателе - обозначение поля допуска наружной резьбы.

Например:

Tr 40X6-7H/7e ;

Tr 40X6LH-7H/7e .

4) В условное обозначение трапецеидальной многозаходной резьбы (ГОСТ 24739-81) должно входить: буквы Tr, номинальный диаметр резьбы, числовое значение хода и в скобках буква P и числовое значение шага, буквы LH для левой резьбы.

Пример условного обозначения резьбы номинальным диаметром 20 мм, числовым значением хода 8 мм и шагом 4 мм:

Tr 20X8 (P4)

То же, левой резьбы:

Tr 20X8 (P4) LH

5) Примеры обозначения полей допусков и посадок для трапецеидальной многозаходной резьбы

Tr 20X8 (P4) - 8e ;

Tr 20X8 (P4) - 8H ;

Tr 20X8 (P4) LH - 8e ;

Tr 20X8 (P4) - 8H/8e ;

Tr 20X8 (P4) LH - 8H/8e .