Санкт-Петербургский Государственный морской технический университет

______________________________________________________________

Кафедра «Детали машин и ПТМ»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к расчетно-графической работе

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИНТОВЫХ МЕХАНИЗМОВ»

Студент группы 23ТУ1						Иванов И.И.

Преподаватель							Петров П.П.

С.-Петербург

2001

Содержание

Введение

1. Задание на проектирование

2. Кинематическая схема механизма, эпюры сил и моментов для

для винта пресса

3. Расчет винта

4. Расчет гайки

5. Определение длины и диаметра рукоятки

6. Расчет поперечины пресса

7. Расчет стоек пресса

8. Определение КПД механизма

9. Расчет основания пресса и его крепления к опорной плите

10. Заключение

Список использованных источников

Введение

Винтовой пресс состоит из основания, нажимной плиты, поперечины, связанной с основанием стойками, винта с рукояткой и гайки, запрессованной в поперечину. При ввертывании винта нажимная плита опускается и спрессовывает материал, размещенный на основании, запрессовывает одну деталь в другую и т.п.

1. Задание на проектирование

<Бланк задания>

2. Кинематическая схема механизма,  эпюры сил и моментов для винта пресса.

На рис. 1 дана схема пресса и эпюры сил и моментов, действующих по длине винта.

Рис. 1

Винт пресса на участке cd сжимается полной силой (реакцией прессуемого предмета)    и    скручивается моментом трения   в   пяте      Тп.     В предположении равномерного распределения нагрузки по виткам резьбы сила, сжимающая винт, на участке bc будет уменьшаться от Q до 0. Участок ab, расположенный между гайкой и осью рукоятки, испытывает кручение суммарным моментом T и изгиб силой, равной усилию рабочего Pp.

3. Расчет винта

3.1. Выбор материала винта.

Выбираем в качестве материала винта прокат из стали 35, вид термообработки - улучшение, твердость по Бриннелю HB = 192 ... 285. Предел текучести   т = 320 МПа, предел прочности  b = 540 МПа [ 2 ].

3.2. Определение среднего диаметра резьбы.

Основной причиной выхода винтовых механизмов из строя является изнашивание рабочих поверхностей витков резьбы гайки. Поэтому проектный расчет, имеющий целью определение габаритов винтовой пары, следует производить из условия износостойкости.

Так как интенсивность изнашивания, при прочих равных условиях, прямо пропорциональна величине удельного давления q на рабочей поверхности резьбы, то условие износостойкости запишется в виде:

q=Qp⋅x⋅y⋅d22≤q,	(3.1)

где Q - осевая нагрузка, действующая на винт;

d2 - средний диаметр резьбы;

x  - коэффициент рабочей высоты витка резьбы;

y = 1,2 ... 2,5 - коэффициент высоты гайки.

[q ] - допускаемое удельное давление.

Преобразуя зависимость (3.1), получим выражение для определения среднего диаметра резьбы d2:

d2³Qp⋅x⋅y⋅[q].                                                                               (3.2)

Будем использовать технологичную в производстве трапецеидальную резьбу, для которой x = 0,5;

Выбираем в качестве материала гайки бронзу марки Бр.010Ф1.

Принимаем y = 2 и [ q ] = 10 МПа (для пары сталь - бронза) [ 2 ]. Подставляя исходные данные в (3.2), определяем средний диаметр резьбы:

d2=300003,14⋅0,5⋅2⋅10=30,9..

Далее определяем минимальную допустимую рабочую высоту профиля резьбы H1min из условия износостойкости, задаваясь числом витков гайки Z = 10:

H1min = Q / (  • d2 • z • [ q ] ) = 30000 / (3,14•30,9•10•10) = 3,09 мм.

Учитывая, что H1 / P = 0,5, найдем минимальное значение шага резьбы:

Pmin = 2• H1min = 2 • 3,09 = 6,18 мм.

3.3. Подбор резьбы по ГОСТу.

По  ГОСТ 9484-81 [ 4 ] выбираем трапецеидальную резьбу Tr 40х7 с параметрами:

наружный диаметр    d = 40 мм;

средний диаметр       d2 = 36,5 мм;

внутренний диаметр  d1 = 32 мм;

шаг                                P = 7 мм;

рабочая высота профиля H1 = 3,5 мм.

3.4. Проверка винта на устойчивость.

Прежде всего необходимо определить расчетную длину винта l, которая, по рекомендациям [ 1 ], равна

l = Hmax + 0,5 · Hг , 	( 3.3 )

где Hmax - заданное осевое перемещение винта Hmax = 600 мм,

Hг - высота гайки.

Высота гайки определяется по зависимости [ 1 ]:

Hг = Y · d2 = 2 · 36,5 = 73 мм.

Принимаем Hг  = 75 мм.

Подставляя в формулу (3.3) числовые значения параметров, получим

l = 600 + 0,5 · 75 = 637,5 мм.

Таким образом, в проектируемом механизме винт имеет достаточно большую длину (637,5 мм) и, будучи нагруженным осевой силой, может выйти из строя из-за потери устойчивости. Следовательно, нужно выполнить проверочный расчет винта на устойчивость.

Расчетная формула [ 2 ]

sс = 4 · Q / ( p · d12 ) < [sс ]·j  ,	(3.3)

где  j   - коэффициент снижения допускаемого напряжения, являющийся фнукцией гибкости стержня l .

Гибкость винта [1] определяется по формуле

λ=lïòix,	(3.4)

Приведенная длина винта определяется зависимостью [1]

lïò=m⋅l,	(3.5)

где m - коэффициент приведения длины, зависящий от способа закрепления концов винта и, по данным [1],  равный 1 для пресса.

Следовательно,

lПР= 1 · 637,5 = 637,5 мм.

Радиус инерции поперечного сечения винта определяем по внутреннему диаметру резьбы [1]

ix= 0,25 d1.	(3.6)

Получим

ix= 0,25·32 = 8 мм.

Гибкость винта равна

λ=637,58= 79,7 .

Коэффициент снижения допускаемого напряжения j  при гибкости l = 79,7 равен   j  = 0,75 [ 2 ].

Действующие в расчетном сечении напряжения сжатия определяем по (3.3)

sс = 4 · 30000 / ( p · 322 ) = 37,3 МПа.

Допускаемые напряжения [sс] определяются по формуле и данным [1]

[sс] =  оп / [S],	(3.7)

где  оп - опасное (предельное) напряжение,

[S] - коэффициент запаса прочности.

Коэффициент запаса прочности определяется как произведение коэффициентов

[S] = [S1] · [S2] · [S3].	(3.8)

[S1] учитывает точность определения действующих на деталь нагрузок и при расчетах средней точности принимается равным 1,4.

[S2] учитывает однородность материала заготовки, для деталей из проката 1,2.

[S3] учитывает требования безопасности, примем его равным 1,2.

Опасное (предельное) напряжение в случае нагружения детали, близкого к статическому сжатию, определяется для стали через предел текучести (то есть считаем опасным получение  остаточных деформаций)

s=s⋅e,	(3.9)

где e - масштабный фактор, по рекомендациям [ 2 ] принимаем e= 0,95.

Следовательно,  оп =  320 · 0,95 = 304 МПа и

[sс] = 304 / (1,4·1,2·1,2) = 304 / 2,016 = 151 МПа ,

[sс ]·j  =  151 · 0,75 = 113 МПа.

Таким образом, условие сохранения устойчивости (3.3) выполнено, т.к.

sс = 37,3 МПа < [sс ]·j  = 113 МПа.

3.5. Проверка условия самоторможения.

Условие самоторможения [1]

ρ'j³K,	(3.10)

где   j  - угол подъема винтовой линии резьбы на среднем цилиндре;

r‘ - приведенный угол трения;

К  - запас самоторможения, по данным [1] должен быть не менее 1,3.

Угол подъема винтовой линии резьбы на среднем цилиндре определяется зависимостью [ 2 ]

j=arctgPp⋅d2,	(3.11)

подставляя численные значения параметров, получим

j=arctg7p⋅36,5= 3,490.

Приведенный угол трения вычисляется как [ 2 ]

ρ'=arctgfcosα.	(3.12)

Для трапецеидальной резьбы, у которой угол профиля =150, при коэффициенте трения (по данным [1]) f=0,1 получим следующее значение приведенного угла трения

ρ'=arctg0,1cos150= 5,90.

Условие самоторможения выполняется, так как

5,93,49= 1,69 .

3.6. Проверка прочности винта по эквивалентным напряжениям

Как было отмечено в п.2, опасных сечений, подлежащих расчету на прочность у винта пресса два: участок cd и участок ab.

3.6.1. Расчет прочности винта на участке cd.

Условие прочности [1]:

sý=s2+4⋅tð2≤[s],	(3.13)

где напряжения сжатия определены в п.п.3.4

sс = 37,3 МПа.

Напряжения кручения от момента трения в пяте Тп определяются по зависимости [ 1 ]:

tð=16⋅Òp⋅d13.	(3.14)

Для снижения момента трения в пяте выбираем сферическую пяту. Диаметр круговой площадки контакта определяется по зависимости [ 1 ]:

d=2,22⋅3Q⋅ρEð  ,	(3.15)

где r - радиус сферы; Епр - приведенный модуль упругости, для стальных деталей равный 2,1·105 МПа.

Величина r  определяется из условия контактной прочности [ 1 ]:

ρ³0,2417⋅Q⋅Eð2[sH]3 .

Допускаемое контактное напряжение определяется по формуле [ 1 ]:

sH=sHlimbSH⋅KHL   ,

где  sHlimb - предел контактной выносливости, соответствующий базовому числу циклов; KHL - коэффициент долговечности; [ SH ] - коэффициент запаса контактной прочности.

В случае поверхностной закалки деталей ( HRC 40 - 50 ) [ 1 ]:

sHlimb = 17 HRC + 200.

Принимая HRC = 45; KHL = 2,4 [ 1 ]; [ SH ]  = 1,2 [ 1 ], определяем sHlimb , [sH ]  и   радиус сферы  r:

sHlimb = 17 · 45 + 200 = 965 МПа ;

[sH ]  = 965 · 2,4 / 1,2 = 1930 МПа ;

ρ=0,2417⋅3⋅104⋅(2,1⋅105)219303»100  мм.

По зависимости (3.15) определяем диаметр площадки контакта

d=2,22⋅33⋅104⋅1002,1⋅105=5,47  мм.

Принимаем dн = 6 мм.

Момент трения для сферической пяты [1]:

Tï=13⋅f⋅Q⋅dH.	(3.16)

Для выбранных материалов (пара трения сталь - сталь ) по данным [1] коэффициент трения f=0,08. Подставляя в (3.16) числовые значения параметров, получим

Tï=13⋅0,08⋅30000⋅6= 4800 Н·мм = 4,8 Н·м.

Вычисляем напряжения кручения

tð=16⋅4,8⋅103p⋅323=0,75 МПа.

Эквивалентные напряжения

sý=37,32+4⋅0,752=37,33 МПа .

Допускаемое напряжение определено в п.3.4 и равно 151 МПа.

Следовательно, прочность винта достаточна.

3.6.2. Расчет прочности винта на участке ab.

Условие прочности [1]:

sý=s2+4⋅tð2≤[s],	(3.17)

Наибольшие напряжения изгиба действуют в винте тогда, когда он занимает крайнее верхнее положение, определяемое высотой Ho, и равны равны [ 1 ]:

s=32⋅Pð⋅Hop⋅d13.	(3.18)

Здесь Рр - усилие рабочего, принимаем [ 1 ] Рр = 250 Н.

Высота Ho [ 1 ]:

Ho = Hmax + 0,5·( Hг + h3 ) ,

где Hmax - заданное осевое перемещение винта, Hmax = 600 мм;

Hг - высота гайки, Hг = 75 мм;

h3    - высота головки винта, по [ 1 ] h3  = 2·d2 = 73 мм, принимаем h3  = 75 мм.

Ho =  600 + 0,5 ( 75 + 75 ) = 675 мм

Вычисляем напряжения изгиба

s=32⋅250⋅675p⋅323=52,3 МПа.

Наибольшие напряжения кручения от момента Т определяются по зависимости [ 1 ]:

tð=16⋅Òp⋅d13.	(3.19)

Суммарный момент Т равен [ 1 ]:

T = Tp + Tп ,	(3.20)

где момент в резьбе Tp вычисляем по формуле [ 1 ]:

Tò=Q⋅d22⋅tg(j+ρ'),	(3.21)

Tò=30000⋅36,52⋅tg(3,49+5,9)= 90,3 Н м.

T = 90,3 + 4,8 = 95,1 Н м.

Вычисляем напряжения кручения

tð=16⋅95,1⋅103p⋅323=14,8 МПа.

Эквивалентные напряжения

sý=52,32+4⋅14,82=60,1 МПа,

что меньше допускаемых напряжений, следовательно  прочность винта обеспечена.

3.7. Разработка конструкции винта.

На основании выполненных расчетов и рекомендаций [ 1, 4 ] разрабатываем конструкцию винта.

Диаметр головки винта назначаем по рекомендациям [ 1 ]

dг = 1,2·d = 1,2·40 = 48 мм. Принимаем dг = 50 мм.

Диаметр кольцевой проточки винта принимаем dкп = 20 мм.

Длина винта l = 800 мм.

Эскиз винта приведен на рис. 2.

Рис. 2

4. Расчет гайки

4.1. Выбор материала гайки.

Выбираем в качестве материала гайки бронзу марки Бр.010Ф1. Предел текучести   т = 150 МПа, предел прочности  b = 300 МПа [ 2 ].

4.2. Определение наружного диаметра гайки.

Высота гайки ( рис. 3 ) определена в п.п. 3.4 и равна

Hг = 75 мм.

Рис. 3

Наружный диаметр гайки, работающей на растяжение и кручение определяется по зависимости [ 2 ]:

D³D42+1,3⋅4⋅Qp⋅[sð].                                                                                (4.1)

Здесь: D4 - внутренний диаметр резьбы гайки, равный

D4 = d + 2·ac = 40 + 2·0,5 = 41 мм ( ac = 0,5 мм [ 2 ] - радиальный зазор );

1,3 - числовой коэффициент, учитывающий кручение тела гайки;

[  р] - допускаемое напряжение при растяжении для материала гайки, определяется по зависимости ( 3.7):

[sр] =  sт · eм / [ S ] = 150·0,95 / 2 = 71,3 МПа ,

Определяем наружный диаметр гайки

D=412+1,3⋅4⋅30000p⋅71,3=48,8 мм.

Принимаем Dг = 50 мм.

4.3. Определение  диаметра буртика гайки

Диаметр буртика гайки DБ определяется из расчета на смятие по зависимости  [ 2 ] :

Dç³Dä2+4⋅Qp⋅[s].                                                                                (4.2)

Задаваясь допускаемым напряжением смятия [sсм] = 40 МПа [ 2 ], после подстановки получим

Dç=502+4⋅300003,14⋅40=58,7мм.

Принимаем DБ = 60 мм.

4.4. Определение высоты буртика гайки.

Высоту буртика hБ определяем из условия прочности на срез [ 2 ]:

hç³Qp⋅Dä⋅[tc]  .	(4.3)

Принимая по [ 2 ] [ tc ]  = 35 МПа, определяем высоту буртика

hç=30000p⋅50⋅35=5,45   мм.

Принимаем hБ = 6 мм.

4.4. Определение толщины стенки гайки.

Толщина стенки гайки определяется по очевидной зависимости

S = 0,5 · ( Dг - D4 ) = 0,5 · ( 50 - 41 ) = 4,5 мм.

С учетом технологических и монтажных требований толщину стенки гайки можно принимать равной

S = 0,1 · d  + 3 мм  = 0,1 · 40 + 3  = 3,4 мм.

Следовательно, расчетная толщина стенки гайки S = 4,5 мм удовлетворяет технологическим и монтажным требованиям.

4.5. Проверка необходимости стопорного винта.

Установка стопорного винта необходима только в том случае, когда момент в резьбе Тр, стремящийся провернуть гайку относительно корпуса, больше момента трения ТБ, возникающего на поверхности буртика гайки под действием силы Q.

Момент трения на буртике гайки определяется по зависимости [ 1 ]

Tç=13⋅f3⋅Q⋅Dç3−Dä3Dç2−Dä2   .	(4.4)

Здесь f3 - коэффициент трения между буртиком и корпусом, в соответствии с рекомендациями [ 1 ] f3  = 0,12.

Подставляя в (4.4) числовые значения всех параметров, получим

Tç=13⋅0,12⋅30000⋅603−503602−502=99,3⋅103  Н·мм .

Так как момент в резьбе Tр = 90,3 Н·м  <  TБ = 99,3 Н·м, стопорный винт не требуется.

5.  Определение длины и диаметра рукоятки

Момент, который должен создать рабочий на рукоятке, равен сумме моментов в резьбе и в пяте Т = 95,1 Н·м.

Длина рукоятки пресса определяется по зависимости [ 2 ]:

Lр = Т / ( РР• nР ),	(5.1)

где РР - усилие рабочего, nР - число рабочих.

Согласно [ 2 ], усилие рабочего принимаем 250 Н, а nР = 1, тогда получаем

Lp = 95100 / ( 250•1) = 380 мм.

Конструктивная длина рукоятки, с учетом ширины лабони рабочего:

Lp = 380 + 70 = 450 мм.

Диаметр рукоятки определяется из условия ее прочности по изгибу в опасном сечении

dð³332⋅Lp⋅Ppp⋅[s],	(5.2)

где [sи] - допускаемые напряжения на изгиб для материала рукоятки.

Назначаем материал для рукоятки ст5 с пределом текучести sт = 260 МПа, определяем допускаемые напряжения на изгиб [ 2 ]

[sи] =  sт · / 2,5 = 260 / 2,5 = 104 МПа .

Определяем диаметр рукоятки

dð=332⋅450⋅250p⋅104=23 мм.

Принимаем  dp = 25 мм.

6. Расчет поперечины пресса

Поперечина пресса работает на изгиб. Наибольший изгибающий момент действует в среднем сечении поперечины, ослабленном отверстием под гайку     (рис. 4). Условие прочности имеет вид [ 1 ]:

s=Q⋅L4⋅Wx≤[s],	(6.1)

где L - расстояние между стойками, равное 400 мм (по заданию);

Wx - момент сопротивления сечения, равный

Wx=B−D⋅h26  .	(6.2)

Здесь  hп - высота поперечины; В - ширина сечения поперечины.

Рис. 4

Назначаем материал поперечины чугун СЧ 15-32, для которого  допускаемые напряжения на изгиб [ 4 ]   [sи] = 50 МПа .

Из уравнения (6.1) определяем величину Wx :

Wx=Q⋅L4⋅[s]=30000⋅4004⋅50=60000  мм3.

Задаемся   высотой   поперечины, равной   высоте   гайки hп =  75 мм.   Из выражения ( 6.2 ) определяем ширину сечения поперечины

B=6⋅Wxh2+D=6⋅60000752+50=114  мм.

Принимаем B = 120 мм.

7. Расчет стоек пресса

7.1. Определение диаметра стоек

Диаметр опасного сечения стоек пресса выбираем из конструктивных соображений  dст  =  40  мм  и проверяем на изгиб и растяжение.

Момент Тр взаимодействия винта с гайкой стремится повернуть гайку и, следовательно, поперечину вокруг вертикальной оси. В результате этого поперечина оказывает давление на каждую из стоек, причем сила давления перпендикулярна оси стойки и равна [ 1 ]

Р = Тр  /  L .	(7.1)

Р = 90340 / 400 = 225,8 Н.

Кроме того, на поперечину воздействует усилие рабочего Рр.

Все три силы изгибают стойки и их можно считать приложенными в горизонтальной плоскости, проходящей через середину высоты поперечины. В опасном сечении (у основания стойки) действуют напряжения растяжения от силы 0,5·Q и наибольшие напряжения изгиба, условие прочности [ 1 ]:

s = sp  +  sи’  +  sи’’   <   [ s ] ,	(7.2)           где   sp    - напряжения растяжения;

sи’  и sи’’ - напряжения изгиба от сил Р и Рр соответственно.

Определяем расстояние от опасного сечения стойки до плоскости, в которой действуют силы

Hст  = Hmax + 0,5· h п + h нп  ,

где Hmax - заданное осевое перемещение винта, Hmax = 600 мм;

hп - высота поперечины, hп = 75 мм;

hнп    - высота нажимной плиты, принимаем hнп = 70 мм.

Hст =  600 + 0,5 · 75 + 70  = 707,5 мм .

Определяем действующие напряжения растяжения и изгиба:

sp  = Q /( 2 · F ) = 2 · Q / ( p · dст2 ) = 2 · 30000 / ( 3,14 · 402 )= 11,9 МПа ;

sи’ = P·Hст / Wx = 32·P·Hст / ( p · dст3 ) = 32·225,8·707,5 / (3,14 · 403)= 25,4 МПа;

sи’’ = Pр·Hст / 2·Wx = 16·Pр·Hст /( p·dст3 ) = 16·250·707,5 / (3,14 · 403)= 14,1 МПа.

Напряжение в опасном сечении стойки:

s  = 11,9 + 25,4 + 14,1 = 51,4 МПа.

Данный расчет не учитывает изгиб стоек под действием сил от момента Тп, поэтому при определении допускаемых напряжений примем повышенный коэффициент запаса прочности  [ S ] = 2,7. Материал стоек ст 4 с пределом текучести sт = 240 МПа, допускаемые напряжения

[ s] =  sт · eм / [ S ]  = 240·0,95 / 2,7 = 84,4 МПа .

Условие прочности (7.2) выполнено, т.к. s51,4 МПа <  [s]  =  84,4 МПа.

7.2. Расчет резьбового соединения стойки с поперечиной

Диаметр резьбы стоек в месте крепления поперечины принимаем из конструктивных соображений (резьба М30 ) и проверяем на прочность по методике расчета напряженных болтов [ 1 ].

Расчетная нагрузка, обеспечивающая нераскрытие стыка соединяемых деталей, определяется по зависимости [ 1 ]:

Qб = 0,5 · k · Q ,	(7.3)

где  k = 1,5 ... 1,7 [ 1 ].

Принимая k = 1,5  и подставляя в (7.3) численные значения параметров, получим

Qб = 0,5 · 1,5 · 30000 = 22500 Н.

Условие прочности резьбы  имеет вид [ 1 ]:

s=4⋅y⋅Qp⋅d12≤[s],	(7.4)

где    = 1,3 - коэффициент скручивания;

Qб = 22500 Н - расчетная нагрузка;

d1 - внутренний  диаметр  резьбы,   равный       для   резьбы M30  с  шагом p = 3,5 мм   [ 4 ]  d1  = 26,211 мм.

Тогда действующее напряжение в резьбе  равно:

  = 4 · 1,3 · 22500 / ( 3,14 · 26,2112 ) = 54,2 МПа.

Допускаемое напряжение [   ]  принимается в зависимости от материала, вида нагружения и диаметра резьбы. Материал стоек  -  ст 4  с пределом текучести   т =  240 МПа.  Тогда, с учетом данных [ 3 ], получим

  ] = 0,32 ·  т  = 0,32 · 240 = 76,8 МПа.

Таким образом,  условие прочности (7.4) выполняется.

8. Определение к.п.д.  механизма

Коэффициент полезного действия винтового механизма, учитывающий суммарные потери в винтовой паре и пяте, определяется формулой [1]

h=tgjtg(j+ρ')+2⋅TïQ⋅d2.	(8.1)

После подстановки получим

h=tg3,49tg(3,49+5,9)+2⋅480030000⋅36,5= 0,35 .

Значение к.п.д. 35 % для винтового пресса считается приемлемым.

9. Расчет основания пресса и его крепления к опорной плите

9.1. Выбор сечения основания и проверка его прочности

Задаемся формой сечения основания пресса (рис. 5) с размерами:

Во = 300 мм; Hо = 50 мм; t = t1 = 30 мм.

Рис. 5

Проверяем сечение по напряжениям изгиба:

s=MWx≤[s] ,	(9.1)

где Ми - изгибающий момент от силы Q, Wx - момент сопротивления сечения относительно оси, проходящей через его центр тяжести; и] - допускаемые напряжения на изгиб для материала основания.

Принимаем  материал основания чугун СЧ 15-32, для которого и ]  = 50 МПа [ 4 ] .

Максимальный изгибающий момент равен:

Ми = Q / 2 · L / 2  = 30000 / 2 · 400 / 2 = 30·105 Н·мм.

где L - расстояние между стойками, равное 400 мм.

Осевой момент сопротивления поперечного сечения  Wx  равен

Wx  =  Ix  /  ymax ,							(9.2)

где Ix - момент инерции сечения относительно нейтральной оси X,   ymax  -  расстояние от оси  X до наиболее удаленной точки сечения.

Определяем положение нейтральной оси X, проходящей через центр тяжести сечения  C.  Сечение является симметриным относительно оси Y, следовательно, положение центра тяжести (и, тем самым, положение нейтральной оси  X) определится координатой  yC  центра тяжести площади сечения (см. рис.5).

Координата  yC - расстояние от произвольной оси Xo до оси X определяется по формуле

yC  =      ( Ai  ·  yi )  /    Ai    , 					(9.3)

где  Ai  -  площадь каждой элементарной фигуры, на которые может быть разбито  сечение,  yi  -  координаты центров тяжести  каждой фигуры относительно оси  Xo.

Разобъем сечение на три прямоугольника 1, 2 и 3, площади Ai и расстояния yi   которых равны

A1  =  Bo ·  t  = 300·30 =  9000 мм 2 ; y1 = Ho - t/2 = 50 - 15 = 35 мм.

A2  = A3 = (Ho - t) · t1  = 20·30 =  600 мм2 ; y2 = (Ho - t )/2 = 20/2 = 10 мм.

Площадь поперечного сечения

A  = A1  +  2 · A2  = 9000 + 2·600 = 10200  мм 2 .

Координата  yc  определяется по формуле (9.3):

yc  = ( A1 · y1 +  2 · A2 · y2 )  /  A  =( 9000·35 + 2·600·10) / 10200 = 32 мм.

Ммомент инерции сечения Ix  относительно оси X определяется как разность моментов инерции двух прямоугольников со сторонами:

Bo = 300 мм;   Ho = 50 мм;

bo = Bo - 2·t1 = 300 - 60 = 240 мм;  ho = Ho - t = 50 - 30 = 20 мм

Ix=Bo⋅Ho312−bo⋅ho312=300⋅50312−240⋅20312=2965⋅103 мм4 .

Осевой момент сопротивления поперечного сечения  Wx  определяем по формуле (9.2),  где ymax = yС = 32 мм

Wx  =  2965·103  /  32 = 92656 мм3,

а действующие напряжения изгиба - по зависимости (9.1):

и = 30·105 / 92656 = 32,4 МПа .

Условие прочности (9.1) выполнено, т.к.

и    <  и]    = 50 МПа .

9.2. Расчет болтового соединения пресса с опорной плитой

Расчетная схема приведена на рис. 6. Принимаем 4 болта М16, установленных с зазором. Болтовое соединение нагружено сдвигающим моментом, равным внешнему моменту на рукоятке

Твн = Рр · Lp  = 250 · 0,38 = 95 Н·м.

Рис. 6

Сдвигающая сила, действующая на болт, равна

Fсд = Твн / (4 · rmax) ,	(9.4)

где rmax - расстояние от центра тяжести болтового поля до точки приложения силы Fсд . При принятых размерах  rmax  равно

rmax=2002+1002=223,6   мм.

Сдвигающая сила:

Fсд = 95000 / ( 4 · 223,6 ) = 106,2 Н.

Внешняя нагрузка Fсд  уравновешивается силой трения Ff  в стыке, возникающей  от усилия затяжки болта Qзат. Болт работает на растяжение силой Qзат,  которая определяется из условия отсутствия сдвига соединяемых деталей в стыке [ 3 ]

Ff  = f · Qзат   >  Fсд ,	(9.5)

где f - коэффициент трения между соединяемыми деталями, по рекомендациям [ 3 ] f = 0,15.

Вводя коэффициент надежности k (при статической нагрузке  k = 1,5 [ 3 ] ), получим

Qзат = k · Fсд / f  = 1,5 · 106,2 / 0,15 = 1062 Н.

Условие прочности резьбы болта имеет вид [ 1 ]:

sð=4⋅y⋅Qp⋅d12≤[s],	(9.6)

где    = 1,3 - коэффициент скручивания; d1 - внутренний диаметр резьбы, для болта M16 с шагом p = 1,5 мм    d1  = 15,026 мм.

Действующее напряжение в опасном сечении болта равно:

р = 4 · 1,3 · 1062 / ( 3,14 · 15,0262 ) = 8 МПа.

Допускаемое напряжение [   ]  принимаются в зависимости от материала болтов, вида нагружения и диаметра болта. По рекомендациям [ 3 ], принимая для болтов ст3кп3  с   т =  200 МПа, получим

  ] = 0,25 ·  т  = 0,25 · 200 = 50 МПа.

Таким образом,  условие прочности (9.6) выполняется.

10. Заключение

В результате работы спроектирован винтовой пресс с заданными техническими характеристиками. Выполнены прочностные расчеты всех ответственных деталей механизма. Ряд расчетов (пяты, стоек, поперечины, основания пресса) выполнялись по нескольку раз для приближения действующих напряжений к допускаемым и устранения излишних запасов прочности.

Список использованных источников

1. Кривенко И.С., Артемьев Н.С. Проектирование винтовых механизмов. Л., ЛКИ, 1986.

2. Данилов В.К., Ноздрина Т.А., Дмитриев Ю.В. Проектирование винтовых механизмов. Л., ЛКИ, 1988.

3. Артемьев Н.С., Кривенко И.С. Сварные и болтовые соединения. Винтовые механизмы. Л., ЛКИ, 1982.

4. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х томах. М., Машиностроение, 1979.